# PLC - Les 1

- Relaistechniek vs PLC-sturing

  - Relaistechniek

    - Complexe engineering, onderhoud, grote kasten

  - PLC-sturing

    - Eenvoudiger engineering, snellere diagnose, zeer flexibel

- Opbouw PLC

  - Monoblok vs modulair

  - CPU

  - Ingangskaarten

    - Digitale

      - 24V DC/230V AC

    - Analoge

      - Thermokoppel/PT100

      - 4-20mA/0-10V

    - Speciale

      - Encoderkaarten (positiebepalen assen)

      - High speed teller kaarten (debietmetingen)

  - Uitgangskaarten

    - Digitale

      - Transistoruitgangen (meest gebruikt)

      - Relaisuitgangen

      - Solid state uitgangen

    - Analoge

      - 4-20mA/0-20mA (regelklep/motordrive)

      - 0-10V

  - Geheugen

    - Vroeger: Eeprom

    - Nu: MMC/SD-kaartje

    - Opslag van programmageheuging, logging, handleidingen,...

- Motoren

  - Ster-/driehoekschakeling

  - Motorbeveiliging

    - Beveiliging nodig tegen overbelasting & kortsluiting

    - Thermiek & zekeringen OF automaat

# PLC - Les 2

= systeemgeheugen

- Memory card

  - Optioneel in S7-1200

  - Essentieel in S7-1500 (bevat het laadgeheugen)

- Downloaden naar PLC: Computer  Laadgeheugen  Werkgeheugen

- Laadgeheugen

  - Bouwstenen

    - Programmabouwstenen (OB, FC, FB)

    - Databouwstenen (DB)

  - Tags & commentaar

- Werkgeheugen

  - Bevat het programma in runtime

  - Niet uitbreidbaar

  - Vluchtig geheugen bestaat uit program data & data work memory

  - Opstarten PLC: laadgeheugen  werkgeheugen

- Systeemgeheugen

  - PII, PIQ, counters & timers (oud type), tijdelijke lokale variabelen

- Remanent geheugen

  - Opslag data bij spanningsuitval

  - Cfr remanente merkers (vinkje “Retain” in Tags)

  - Data blocks

  - Timers & counters

- Geheugenopbouw S7-1500

- Adressering

| I | (digitale) ingang |
| --- | --- |
| Q | (digitale) uitgang |
| M | merker |
| P | periferie |
| DBX | databit van een databouwsteen |

  - Byte-geörienteerd

  - Adressering via “Tags”  verplicht voor juiste compilatie

- Flankdetectie

  - Detecteert een overgang van 0->1 (positieve flank) of 1->0 (negatieve flank)

  - Flankdetetie Tag: Signal edge evaluation

    - Per Tag wordt er “gescand” naar een flank

    - --|P|-- & --|N|--

  - Flankdetetie RLO: RLO edge evaluation

    - Er wordt gescand naar een flank in de RLO

    - --(P)-- & --(N)--

  - Elke edge evaluation heeft zijn eigen edge memory bit nodig waar nergens anders naar wordt geschreven

# PLC - Les 3

- Programmeerstructuren

  - Gepartitioneerd programmeren

    - Voordelen: sommige FCs kunnen heropgeroepen worden; goede structuur

- Programmeertalen

  - LAD (Ladder)

  - FBD (Function Block Diagram)

  - STL (Statement List)

  - Grafische talen

  - Hogere programmeertalen

    - CFC: veel in procesindustrie

    - SCL (Structured Control Language): complexere algoritmes

- Timers

  - IEC vs S5

| IEC | S5 |
| --- | --- |
| Per timer 1 DB | Vast systeemgeheugen in PLC |
| Oneindig aantal | Gelimiteerd aantal |
| Ingave in Time format | Ingave S5T-format |
| S7-1200 & S7-1500 | Enkel S7-1500 |

  - Timer On Delay

  - Inschakelvertraging met geheugen

  - Pulstimer

  - Pulstimer met geheugen

  - Off-delay timer

  - Systeemmerkers

    - Read-only

    - Blinkmerker (“Clock memory”)

    - Systeemmerkers (“System memory”)

    - Instellen in device config (General -> System and clock memory)

# PLC - Les 4

- Counters

  - S5 (VB: CTU) vs IEC (VB: S_CU)

| S5-counter | IEC-counter |
| --- | --- |
| 0...999 (BCD format) | -32767...32767 (integer format) |
| Q = hoog als CV > 0 | Q = hoog als PC <= CV |
| Vast aantal tellers (CPU-afhankelijk) | Oneindig aantal tellers |
|  | Gekoppeld aan DB |

  - S5-counters

    - Overflow kan niet gedetecteerd worden

  - CUD counter

  - Opslag in S5-counters als BCD-waarde

# PLC - Les 5

- Integerbewerkingen

  - 2x7-segment display  1 byte

  - Bij S5-counter:

    - Rechtstreekse uitgang CV_BCD

    - MAAR: enkel “word” mogelijk

    - DUS: CV_BCD woord opsplitsen

      - “MOVE” instructie

      - MW20 opsplitsen  MB20 + MB21

  - Bij S5-timer:

    - Gelijkaardig aan S5-counter

  - Bij IEC-counter:

    - Geen BCD-uitgang

    - “CONVERT” block gebruiken

  - Bewerkingen

    - “CALCULATE” block

    - VB: IN1*IN2

- RLO-verwerking

  - RLO = Result of Logic Operation

  - Verwerking in STL

  - Steeds cyclisch (regel per regel & volgens oproepvolgorde)

  - AND-functie:

  - OR-functie:

# PLC - Les 6

- IEC-timer resetten:

|  | IEC-timer | S5-timer |
| --- | --- | --- |
| Formaat | “Time” | “S5Time” |
| Bits | 32 bits dubbelwoord | 16 bits woord |
| Bereik | T# -24d20h31m23s648ms - T# +24d20h31m23s647ms | 0 - 9990s |